- 香加皮配方颗粒

Xiangjiapi Peifangkeli

【来源】  本品为萝摩科植物杠柳Periploca sepium Bge.的干燥根皮经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取香加皮饮片3600g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为13.9%~27.8%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄色至黄棕色的颗粒；气微，味苦。

【鉴别】  取本品适量，研细，取0.2g，加甲醇20ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取香加皮对照药材0.5g，加甲醇20ml，同法制成对照药材溶液。再取绿原酸对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸丁酯-甲酸-水（7︰4︰2.5）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm）；以含0.15%磷酸的甲醇溶液为流动相A，以水为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.35ml；柱温为35℃；检测波长为232nm。理论板数按绿原酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~9 | 8→18 | 92→82 |
| 9~15 | 18→36 | 82→64 |
| 15~20 | 36→42 | 64→58 |
| 20~32 | 42→85 | 58→15 |
| 32~34 | 85 | 15 |

参照物溶液的制备  取香加皮对照药材0.5g，置具塞锥形瓶中，加水25ml，加热回流30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取新绿原酸对照品、隐绿原酸对照品、绿原酸对照品、杠柳毒苷对照品和异香草醛对照品适量，加70%甲醇制成每1ml含新绿原酸35μg、隐绿原酸35μg、绿原酸35μg、杠柳毒苷80μg、异香草醛100μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同〔含量测定〕绿原酸、新绿原酸、隐绿原酸项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应，且应分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应（色谱柱不同可能引起对照品出峰顺序有差异，应以对照品实际出峰顺序为准）。

对照特征图谱

峰1：新绿原酸；峰2：异香草醛；峰3：隐绿原酸；峰4：绿原酸；峰5：杠柳毒苷

参考色谱柱：BEH Shield RP 18，100mm×2.1mm，1.7µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法项下的热浸法（中国药典2020年版通则2201）测定，用乙醇作溶剂，不得少于30.0%。

【含量测定】  绿原酸、新绿原酸、隐绿原酸  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以甲醇为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.30ml；柱温为40℃；检测波长为325nm。理论板数按绿原酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~8 | 10→11 | 90→89 |
| 8~18 | 11→25 | 89→75 |
| 18~19 | 25→50 | 75→50 |
| 19~24 | 50 | 50 |

对照品溶液的制备  取新绿原酸对照品、绿原酸对照品、隐绿原酸对照品适量，精密称定，分别加70%甲醇制成每1ml各含35μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40KHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含绿原酸（C16H18O9）、新绿原酸（C16H18O9）和隐绿原酸（C16H18O9）的总量应为5.0mg~45.0mg。

杠柳苷元、杠柳毒苷、杠柳次苷  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以甲醇为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.35ml；柱温为35℃；检测波长为217nm。理论板数按杠柳毒苷峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~15 | 45→63 | 55→37 |
| 15~17 | 63→80 | 37→20 |

对照品溶液的制备  取杠柳苷元对照品、杠柳毒苷对照品、杠柳次苷对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含杠柳苷元35μg、杠柳毒苷80μg、杠柳次苷6μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.4g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇15ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含杠柳苷元（C23H34O5）、杠柳毒苷（C35H54O13）和杠柳次苷（C30H46O8）的总量应为2.0mg~25.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片3.6g

【贮藏】  密封。