醋甘遂配方颗粒

# CugansuiPeifangkeli

【来源】  本品为大戟科植物甘遂Euphorbia kansui T. N. Liou ex T. P. Wang的干燥块根经炮制并按标准汤剂的主要质量标准加工制成的配方颗粒。

【制法】  取醋甘遂饮片1000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为9%~18%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄白色至棕褐色颗粒；气微，味微甘而微辣。

【鉴别】  取本品适量，研细，取1g，加乙醇30ml，超声处理1小时，滤过，滤液挥干，残渣加甲醇3ml使溶解，作为供试品溶液。另取甘遂对照药材2g，加50ml水，煎煮30分钟，离心（3000转/分钟）3分钟，取上清液，蒸至近干，加乙醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液低温蒸至近干，残渣加甲醇3ml使溶解，作为甘遂对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10μl；分别点于同一硅胶GF254 薄层板上，以甲苯-丙酮（10∶1.2）为展开剂，在氨蒸气饱和条件下展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相对应的位置上，显示相同颜色的荧光主斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇为流动相A，以水为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为20℃；检测波长为260nm，理论板数按腺苷峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~12 | 3~5 | 97~95 |
| 12~15 | 5~10 | 95~90 |
| 15~20 | 10~13 | 90~87 |
| 20~30 | 13~20 | 87~80 |
| 30~35 | 20~20 | 80~80 |

参照物溶液的制备  取甘遂对照药材2g，加20%甲醇溶液20ml，超声处理（功率600W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取取腺苷对照品适量，加20%甲醇制成每1ml含10μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取0.5g，加20%甲醇溶液10ml，超声处理（功率600W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应，其中峰6应与对照品参照物峰保留时间相对应。与腺苷对照品参照物峰相对应的峰为S峰，计算其余各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为0.21（峰1）、0.37（峰2）、0.62（峰3）、0.70（峰4）、0.86（峰5）。

对照特征图谱

峰2：尿苷；峰4：鸟苷；峰5：色氨酸；峰6（S）：腺苷

参考色谱柱：Agilent 5 TC-C18，4.6mm×250mm，5µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于6.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（10∶90）为流动相；柱温为20℃，检测波长为260nm，理论板数按腺苷峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备  取腺苷对照品适量，精密称定，加20%甲醇制成每1ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入20%甲醇10ml，称定重量，超声处理（功率600W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用20%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含腺苷（C10H13N5O4）应为0.06mg -0.16mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片1g

【贮藏】  密封。