两面针配方颗粒

Liangmianzhen Peifangkeli

【来源】  本品为芸香科植物两面针Zanthoxylum nitidum(Roxb. ) DC.的干燥根，经炮制加工并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取两面针饮片12000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为5.0%~8.3%），干燥（或干燥，粉碎），加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，分装，即得。

【性状】  本品为棕黄色至棕褐色的颗粒；气微香，味苦。

【鉴别】  （1）取本品适量，研细，取1g，加甲醇25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取两面针对照药材1g，加水50ml，煎煮30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇25ml，同法制成对照药材溶液。再取氯化两面针碱对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液5μl、对照药材溶液10μl、对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲醇-浓氨试液（20︰5︰3︰0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取乙氧基白屈菜红碱对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取〔鉴别〕（1）项下供试品溶液与对照药材溶液各10μl、上述对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲醇-浓氨试液（20︰5︰1︰0.1）为展开剂，置氨蒸气预饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液（含0.25%三乙胺）为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为25℃；检测波长为271nm。理论板数按氯化两面针碱峰计算应不低于2500。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~60 | 10→16 | 90→84 |
| 60~90 | 16→21 | 84→79 |
| 90~110 | 21→32 | 79→68 |
| 110~115 | 32→100 | 68→0 |

参照物溶液制备  取两面针对照药材1g，加水50ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加70%甲醇50ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取氯化两面针碱对照品、乙氧基白屈菜红碱对照品适量，加70%甲醇制成每1ml各含50μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取0.5g，加70%甲醇50ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应，其中峰4、峰5应分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应。

对照特征图谱

峰4：氯化两面针碱；峰5：乙氧基白屈菜红碱

参考色谱柱：Agilent 5 TC-C18（2），4.6mm×250mm，5μm

【检查】  毛两面针  取毛两面针素对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取〔鉴别〕（1）项下供试品溶液10μl、上述对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以石油醚（60~90℃）-三氯甲烷-甲醇（2︰13︰1）为展开剂，预饱和20分钟，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，应不得显相同颜色的荧光斑点。

其他  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于31.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液（用三乙胺调节pH值至4.5）为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为30℃；检测波长为273nm。理论板数按氯化两面针碱峰计算应不低于2500。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~30 | 20→50 | 80→50 |
| 30~35 | 50→100 | 50→0 |

对照品溶液的制备  取氯化两面针碱对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含10μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  方法取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪中，测定，即得。

本品每1g含氯化两面针碱（C21H18O4•Cl）应为1.4mg~5.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片12g

【贮藏】  密封。