红豆蔻配方颗粒

Hongdoukou Peifangkeli

【来源】  本品为姜科植物大高良姜Alpinia galanga Wild.的干燥成熟果实经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取红豆蔻饮片7000g，加水煎煮，收集挥发油适量（以β-环糊精包合，备用），滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为7%~14%），加入挥发油包合物，加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为棕黄色至黄棕色的颗粒；气香，味微甜。

【鉴别】  取本品1.5g，研细，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水15ml使溶解，用三氯甲烷振摇提取两次，每次15ml，合并三氯甲烷液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取红豆蔻对照药材2g，加水80ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇30ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲酸乙酯-甲酸（5∶3∶0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，105℃下加热数分钟至显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长100mm，内径2.1mm，粒径为1.8μm）为色谱柱；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.30ml，柱温为30℃，检测波长为270nm。理论板数按原儿茶酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0~6 | 4→9 | 96→91 |
| 6~18 | 9→18 | 91→82 |
| 18~25 | 18→30 | 82→70 |
| 25~28 | 30→90 | 70→10 |
| 28~32 | 90 | 10 |

参照物溶液的制备  取红豆蔻对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加水25ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加80%甲醇25ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取原儿茶酸对照品适量，加80%甲醇制成每1ml含50μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，置具塞锥形瓶中，加80%甲醇25ml，超声处理（功率为250W，频率为40kHz）30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现8个特征峰，并应与对照药材参照物色谱峰中的8个特征峰保留时间相对应，其中峰2应与对照品参照物峰保留时间相对应。与原儿茶酸参照物峰相对应的峰为S峰，计算峰3~峰8与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为1.56（峰3）、2.04（峰4）、2.39（峰5）、2.82（峰6）、2.94（峰7）、3.28（峰8）。

对照特征图谱

峰2（S）：原儿茶酸

参考色谱柱：HSS T3，2.1mm*100mm，1.8μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于10.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长150mm，内径2.1mm，粒径为1.6μm~1.7μm）；以乙腈-0.1%磷酸溶液（10∶90）为流动相；流速为每分钟0.25ml；柱温为30℃；检测波长为260nm。理论板数按原儿茶酸峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取原儿茶酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含350μg的对照品溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率500W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含原儿茶酸（C7H6O4）含量应为0.10mg~1.20mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片7g

【贮藏】  密封。