花生衣配方颗粒

Huashengyi Peifangkeli

【来源】  本品为豆科植物落花生Arachis hypogaea L. 的成熟种子的种皮经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【生产用饮片的炮制】  应按照《吉林省中药材标准》（第二册）“花生衣”项下规定的方法炮制。

【制法】  取花生衣饮片5000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为10%~17%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成 1000g，即得。

【性状】  本品为浅红棕色至红棕色的颗粒；气微，味微苦涩。

【鉴别】  取本品适量，研细，取1g，加水50ml使溶解，加盐酸调pH值至2~3，用乙醚提取3次，每次10ml，合并乙醚液，挥干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取花生红衣对照药材3g，加水80ml，煮沸30分钟，滤过，滤液浓缩至50ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液10μl，对照药材溶液20μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（15∶10∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以新配制的1%间苯三酚乙醇溶液-硫酸（1∶1）的混合液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为210nm。理论板数按儿茶素峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0~10 | 3→7 | 97→93 |
| 10~11 | 7→12 | 93→88 |
| 11~16 | 12→13 | 88→87 |
| 16~40 | 13→18 | 87→82 |

参照物溶液的制备  取花生红衣对照药材2g，置具塞锥形瓶中，加甲醇50ml，加热回流30分钟，离心，取上清液蒸干，残渣加水5ml使溶解，加于聚酰胺柱（60~80目，内径1.5cm，柱长10cm，湿法装柱）上，以水100ml洗脱，弃去水液，再用乙醇100ml洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加甲醇5ml使溶解，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取儿茶素对照品适量，加甲醇制成每1ml含40μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取0.5g，置具塞锥形瓶中，加入50%甲醇50ml，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，离心，取上清液蒸干，残渣加水5ml使溶解，加于聚酰胺柱（60~80目，内径1.5cm，柱长10cm，湿法装柱）上，以水100ml洗脱，弃去水液，再用乙醇100ml洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加甲醇10ml使溶解，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应，其中峰2应与对照品参照物峰保留时间相对应。与儿茶素参照物峰相对应的峰为S峰，计算其余特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应该在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.47（峰1）、1.21（峰3）、1.66（峰4）。

对照特征图谱

峰2（S）：儿茶素

参考色谱柱：HSS T3，2.1mm100mm，1.8μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于32.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.4ml；柱温为30℃；检测波长为280nm。理论板数按儿茶素峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~12 | 9→10 | 91→90 |

对照品溶液的制备  取儿茶素对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml含200µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.4g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇20ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含儿茶素（C15H14O6）应为1.0mg~5.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片5g

【贮藏】  密封。