蒲葵子配方颗粒

Pukuizi Peifangkeli

【来源】  本品为棕榈科植物蒲葵Livistona chinensis R. Br. 的干燥成熟果实经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【生产用饮片的炮制】  应按照《广西中药材标准》（第二册）“蒲葵子”项下规定的方法炮制。

【制法】  取蒲葵子饮片12500g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为4%~8%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅红色至浅棕红色的颗粒；气微，味涩。

【鉴别】  取本品适量，研细，取0.5g，加水15ml使溶解，用乙酸乙酯振摇提取2次，每次15ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取蒲葵子对照药材2g，加水80ml，煮沸30分钟，滤过，滤液浓缩至15ml，用乙酸乙酯振摇提取2次，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液6μl、对照药材溶液12μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-冰醋酸（5∶2∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.35ml；柱温为40℃；检测波长为263nm。理论板数按原儿茶酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0~5 | 3→4 | 97→96 |
| 5~7 | 4→6 | 96→94 |
| 7~15 | 6→11 | 94→89 |
| 15~17 | 11→95 | 89→5 |
| 17~22 | 95 | 5 |

参照物溶液的制备  取蒲葵子对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加70%甲醇25ml，加热回流60分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取原儿茶酸对照品、原儿茶醛对照品适量，加甲醇制成每1ml含原儿茶酸25μg、原儿茶醛10μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同〔含量测定〕项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应，其中峰1、峰2应分别与相应对照品参照物峰的保留时间相对应。与原儿茶酸参照物峰相对应的峰为S峰，计算峰3、峰4与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10％范围之内，规定值为：1.81（峰3）、2.97（峰4）。

对照特征图谱

峰1（S）：原儿茶酸；峰2：原儿茶醛

参考色谱柱：SB C18，2.1mm×100mm，1.8μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于13.0%。

【含量测定】  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm）；以甲醇-0.1%磷酸溶液（5∶95）为流动相；流速为每分钟0.45ml；柱温为35℃；检测波长为260nm。理论板数按原儿茶酸峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取原儿茶酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含25μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加70%甲醇25ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率45kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含原儿茶酸（C7H6O4）应在1.0mg~6.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片12.5g

【贮藏】  密封。